Лабораторная работа № 1

Тема: Определение коэффициента трения скольжения
Оборудование: 1) линейка, 2) измерительная лента, 3) динамометр, 4) деревянный брусок,

5) набор грузов, 6) штатив с муфтами и лапкой.

Измерение коэффициента трения скольжения необходимо провести двумя способами.

Рис. 1

1-й способ заключается в измерении с помощью динамометра силы, с которой нужно тянуть брусок с грузами по горизонтальной поверхности, для того чтобы он двигался равномерно. Эта сила равна по абсолютной величине силе трения действующей на брусок. С помощью того же динамометра можно найти вес бруска о грузами Р. Этот вес равен силе нормального давления бруска на поверхность, по которой он скользит. Определив таким образом можно найти коэффициент трения. Он равен:

2-й способ измерения коэффициента трения позволяет определять на опыте не силы, а длины

отрезков. Для этого используют равновесие бруска, который находится на наклонной плоскости.

Если брусок находится в равновесии на наклонной плоскости, то сила нормального давления бруска на плоскость равна составляющей силы тяжести, перпендикулярной наклонной плоскости (рис. 1). А сила трения по абсолютной величине равна составляющей силы тяжести, параллельной наклонной плоскости.

Опыт заключается в том, чтобы, увеличивая постепенно угол наклона плоскости, найти такой угол, при котором брусок только «тронется с места». При этом сила трения будет равна максимальной силе трения покоя:  где  - сила давления бруска на плоскость. Так как при этом т. е.: то  Отсюда . Нетрудно показать, что

Это следует из подобия треугольников. Поэтому коэффициент трения равен:

Из этой формулы видно, что для того чтобы найти коэффициент трения, достаточно измерить

высоту и основание наклонной плоскости, которыми определяется наклон плоскости, при котором начинается скольжение бруска.

Порядок выполнения работы

1. Положить брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку. На брусок поставить груз.

2. Прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тянуть его вдоль линейки.

Заметить при этом показание динамометра.

3. Взвесить брусок и груз. Найти коэффициент трения.

4. Повторить опыт, положив на брусок несколько грузов.

5. Найти среднее арифметическое значение коэффициентов трения, найденных в разных опытах.

6. Найти ошибку каждого из опытов — разность между значениями, полученными в разных опытах.

7. Определить среднее арифметическое ошибок опытов

8. Составить таблицу результатов опытов:

| Номер опыта | Показание динамометра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Записать результат измерений в виде

10. Положив линейку на брусок с грузами, медленно изменять ее наклон, поднимая ее конец, пока брусок не начнет скользить вдоль линейки.

11. Зажать линейку в найденном положении в лапку штатива и убедиться в том, что брусок

движется равномерно.

12. Измерить с помощью измерительной ленты определить высоту и основание наклонной

плоскости.

13. Определить коэффициент трения

14. Повторить опыт несколько раз, меняя количество грузов на бруске.

15. Найти среднее арифметическое найденных значений коэффициента трения и среднюю ошибку измерений.

16. Составить таблицу результатов:

| Номер опыта | Число грузов на бруске |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17. Записать результат измерений в виде

18. Сравнить значения коэффициентов трения, найденных 1-м и 2-м способами.

Расчеты:

Вывод:

Лабораторная работа № 2

Тема: Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника
Оборудование: часы с секундной стрелкой, измерительная лента с погрешностью Δл = 0,5 см, шарик с отверстием, нить, штатив с муфтой и кольцом.

Подготовка к проведению работы
Для измерения ускорения свободного падения применяются разнообразные гравиметры, в частности маятниковые приборы. С их помощью удается измерить ускорение свободного падения с абсолютной погрешностью порядка 10 -5 м/с2.
В работе используется простейший маятниковый прибор — шарик на нити. При малых размерах шарика по сравнению с длиной нити и небольших отклонениях от положения равновесия период колебания равен

Для увеличения точности измерения периода нужно измерить время t достаточно большого числа N полных колебаний маятника. Тогда период
T=t/N и ускорение свободного падения может быть вычислено по формуле

Проведение эксперимента
1. Установить на краю стола штатив. У его верхнего конца укрепить с помощью муфты кольцо и подвесить к нему шарик на нити. Шарик должен висеть на расстоянии 1—2 см от пола.
2. Измерить лентой длину ℓ маятника.
3. Возбудить колебания маятника, отклонив шарик в сторону на 5—8 см и отпустив его.
4. Измерить в нескольких экспериментах время t 50 колебании маятника и вычислить tcp: , где n— число опытов по измерению времени.
5. Вычислить среднюю абсолютную погрешность измерения времени

и результаты занести в таблицу.

6. Вычислить ускорение свободного падения по формуле 

7. Определить относительную погрешность измерения времени εt.
8. Определить относительную погрешность измерения длины маятника εl=Δl/l. Значение Δl складывается из погрешности мерной ленты и погрешности отсчета, равной половине цены деления ленты: Δl = Δlл + Δl отсч.
9. Вычислить относительную погрешность измерения g по формуле
εg=εl+2επ+2εt
учитывая, что погрешностью округления π можно пренебречь, если π = 3,14; также можно пренебречь εl, если она в 4 (и более) раз меньше 2εt.
10. Определить Δg= εg gср и записать результат измерения в виде
gcp-Δg ≤ g ≤ gcp+Δg.
Убедиться в достоверности измерений и проверить принадлежность известного значения g полученному интервалу.

Вывод: